Az Euromedic új logisztikai központja prémium Hörmann technológiával valósult meg

2024-ben új logisztikai központot vehetett birtokba az Euromedic Cégcsoport Budapesten. A fejlesztés célja egy modern, hatékony és minden tekintetben korszerű létesítmény létrehozása volt, amely alkalmas a gyógyszeripari termékek raktározására, kezelésére és kiszolgálására. A kivitelezést a Market Építő Zrt. végezte, a beépített technológiák és termékek kiválasztása pedig hosszas műszaki egyeztetések és pályáztatás útján történt. A logisztikai központban a Hörmann Hungária Kft. is jelentős szerepet kapott.

### Teljes körű logisztikai támogatás Hörmann megoldásokkal

A projekt során a Hörmann nemcsak termékszállítóként, hanem aktív műszaki partnerként is részt vett. A cég már a tender szakaszban javaslatokat tett a beépítendő ipari kapuk és rakodástechnikai eszközök típusára, figyelembe véve a helyszín adottságait és a tervezői elvárásokat. A kivitelezés során többek között SPU F42 szekcionált kapukat, rámpakiegyenlítőket, kaputömítéseket, valamint egyéb rakodástechnikai kiegészítőket szállítottak és telepítettek.

A homlokzatra három darab nagyobb méretű szekcionált kapu is került, amelyek légpótló funkciót látnak el – ez kulcsfontosságú egy gyógyszerlogisztikai központ esetleges tűzeset utáni friss levegő utánpótlása szempontjából. A dokkolási folyamatokat kerékmegvezetők, jelzőlámpák és rámpavilágítás is segíti, továbbá a biztonságot növeli a szünetmentes betáplálással felszerelt kaputechnika, amely tűzjelzés esetén automatikusan nyílik, biztosítva a megfelelő légcserét vészhelyzetben is.

### Műszaki különlegességek – egyedi igényekre szabott megoldások

A projekt egyik fontos műszaki kihívása az eltérő járműtípusokhoz való igazodás volt. A legtöbb dokkoló állomás tehergépkocsikra lett méretezve, itt HTL 2 típusú előtoló nyelves rámpakiegyenlítők kerültek beépítésre, amelyek standard 2 × 2,5 méteres méretben készültek. Azokon a pontokon, ahol kisebb furgonokkal történik a rakodás, súlykompenzációs HTLV rámpakiegyenlítők biztosítják a gördülékeny kiszolgálást.

A beltérben – az előírásoknak megfelelően – hőszigetelt PVC feltekeredő gyorskapuk biztosítják a hűtött helyiségek közötti gyors és energiatakarékos közlekedést. Ezek a kapuk alacsony hőveszteséggel, gyors nyitás-zárással, valamint egyszerű vezérelhetőséggel rendelkeznek – ez a gyógyszeripari logisztikában alapvető szempont.

### Zökkenőmentes kivitelezés

A kivitelezési folyamat során a Market Építő Zrt. biztosította a szükséges előkészítést a Hörmann termékek fogadásához, így a beépítés gördülékenyen zajlott. A kivitelezők közti folyamatos, aktív kommunikáció lehetővé tette a szoros határidők tartását, ami ebben a szektorban elengedhetetlen. A Hörmann a beépítés mellett kezelési oktatásokat is tartott a felhasználók részére, hogy a termékeket biztonságosan és szakszerűen használják a jövőben.

### Hosszú távú megbízhatóság

A projekt mind a generálkivitelező, mind a megrendelő részéről pozitív visszajelzéseket kapott. A kivitelezés a tervek szerint, pontosan és hibamentesen valósult meg. A Hörmann nemcsak a termékeket szállította és telepítette, hanem vállalja azok karbantartását is a későbbiekben, biztosítva ezzel a hosszú távú működőképességet.

### Prémium kaputechnika: megtérülő beruházás

Az ipari és logisztikai környezetben kiemelten fontos a megbízhatóság és a zavartalan működés. Egy prémium minőségű kapurendszer nemcsak a karbantartási költségeket csökkenti, hanem hozzájárul az energiahatékonysághoz és az üzembiztonsághoz is. A Hörmann több mint 30 éve van jelen a magyar piacon, termékeik időtállóak, energiahatékonyak és a modern logisztikai követelményeknek is megfelelnek.

### Jövőbe mutató fejlesztések

A projekt tökéletesen illeszkedik a Hörmann Hungária Kft. hosszú távú céljaihoz. A vállalat számos termékcsoportot kínál – kapuk, ajtók, tokok, meghajtások, sorompók, forgalomkorlátozó oszlopok –, amelyekkel mind a lakossági, mind az ipari szegmensben képes kiszolgálni a vevői igényeket. A logisztikai központok esetében kulcsfontosságú a biztonság, a gyorsaság és az energiatakarékosság - többek között ezen szempontokat figyelembe véve a Hörmann folyamatosan fejleszti portfólióját.